迷你型光纤收发器

概述

该光纤收发器是一款迷你型百兆以太网光纤收发器，它有1个10/100M以太网口和1个155M 光口，可以将10/100Base-TX的双绞线电信号和长距离的100Base-FX的光信号进行相互转换， 将网络的极限传输距离从铜线的100米扩展到20公里，大大的延长了以太网的传输距离,而且还具有隔离保护、数据保密性能好、工作稳定性优越、易于维护等优点。

该款迷你型光纤收发器，体积小、整体散热性好，外观也更显得美观、精致。

特点

- 支持 10/100Base-TX 与 100Base-FX 间相互转换；

- 1 个全双工 155Mbps 光口，1 个 10/100M 自适应电口;

- 10/100M 速率自适应，MDI/MDI-X 自适应，全/半双工自适应；

- 所有光/电口都有连接/活动状态指示灯，方便设备的安装、调试和维护;

- 支持 IEEE802.1d 生成树（Spanning Tree）协议，让组网更简单；

- 支持 QoS，保证网络的高效运行；

- 支持广播风暴抑制；

- 支持定制 4.5～20VDC 宽电压输入；

- 支持最长 1552bytes 超长数据包传输；

- 满负载工作时功率仅 1W；

- 支持低延时传输，而且还具有隔离保护功能；

- 使用简单，即插即用，无需任何设置；

- 采用低功耗芯片，发热量低，能长时间稳定工作；

- 小：体积小巧，适合安装于各种狭小的空间；

- 轻：机身仅仅 0.05kg，对于长距离运输来说更省运费；

- 巧：如需外壳采用的是铝合金外壳，整体散热性更好，更显美观、精致。

尺寸与定位孔

应用拓扑图（主板同理）

技术指标

| 协议标准: | IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/FX IEEE802.3x Flow control | IEEE802.1q VLAN IEEE802.1p QoS IEEE802.1d Spanning Tree |
| --- | --- | --- |
| 电口参数: | - 电口接头:RJ45 - 传输速率: 10/100Mbps 自适应 - 电缆类型:UTP-5E 或更高级别 - 传输距离:100 米 |  |
| 光口参数: | - 光口接头:SC/FC/ST - 传输速率:155Mbps - 光纤波长:850nm/1310nm/1490nm/1550nm - 光纤类型:单模 9/125μm，多模 50/125μm、62.5/125μm - 传输距离:2km～100km |  |
| 性能规范: | - 转发方式:存储转发 - 传输模式:全双工/半双工自适应 - MAC 地址表:1K - 帧存储器:448Kbit - 网络延迟:≤150μs |  |
| 电源: | - 电源类型:外置电源 - 电源输入电压:AC100V～240V 50/60Hz - 机器电源接头: DC 插座，2.5×5.0mm - 机器工作电压:5-12V - 机器功耗:0.7W～1.5W |  |
| 工作环境: | - 储存温度:-40～70℃ - 工作温度:-10～55℃ - 工作湿度:5%～90%无凝结 |  |
| 机械结构: | - 尺寸:，62.3×42.3×22mm - 重量: 0.05kg（机身） - 机身颜色:金属、黑色 |  |

| 名称 | 型号 | 规格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迷你型光纤收发器主板 | VT-SC101KB-SM | 百兆单模单纤 5-12V | 维泰通信 |

订购指南