SFP千兆2光4电主板

产品图片：

主板孔位尺寸图

产品特点：

◆ 符合IEEE802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX/TX标准

◆ 兼容性好，对各种扩展协议数据帧完全兼容转发

◆ 内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播风暴

◆ 提供4个10/100/1000M自适应RJ45端口，支持端口自动交叉，方便系统调试安装

◆ 提供2个SFP 1000M光模块插口，满足远距离传输

◆ 支持双纤多模、双纤单模和单纤单模，满足用户的不同需求

◆ 体积小，采用外置5V或者12V电源供电

◆ 低功耗低发热，能长时间稳定工作

技术参数：

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 接入方式 | 10/100/1000Mbps |
| 标准 | IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast Ethernet |
| 转换方式 | 介质转换、存贮转发 |
| LED指示灯 | PWR（电源灯）：通电指示灯亮；熄灭表示电源不通。 FLNK（光纤连接灯）：常亮表示光纤连接正常，熄灭表示没有收到光信号。 |
| 电源 | DC5-12V |
| 功耗 | 3-5W |
| 工作温度 | -25℃~60℃ |
| 工作湿度 | 5%~90% |
| 储存温度 | -30℃~65℃ |
| 储存湿度 | 5%~90%无凝结 |
| 电接口 |  |
| 接口类型 | 4个RJ45接口 |
| 接口标准 | IEEE802.3，IEEE802.3u |
| 接口速率 | 10/100/1000M自适应 |
| 光接口 |  |
| 接口类型 | SFP接口（支持1.25G光模块） |
| 光纤 | 单模光纤或多模光纤 |
| 波长 | 850nm, 1310nm, 1550nm |
| 发送光功率 | 多模：-20dBm~-10dBm（2Km） |
|  | 单模：-14dBm~-3dBm（20Km）、-8dBm~-3dBm（40Km）、 |
| 传输距离 | 双纤多模：550m 双纤单模：20/40/60/80/100/120Km 单纤单模：20/40/60/80Km |