广播级音频光端机使用说明书

该系列音频光端机采用国际最先进的多业务设计方案，可以达到广播级传输效果。

该系列光端机，可以在1芯光缆上同时传输1-16路音频1路网络485/232路数据信号。

是一种可靠性高，性价比好的远距离光传输设备。

产品参数：

音频

非平衡音频通道：1-16路音频

音频接口：莲花端子

平衡音频通道：1-8路音频

音频接口：卡侬头或接线端子

输入/输出幅度：-6~+3dB

音频接口数：1-16路音频

量化等级（数码位宽）：24bit

音频输入/输出电压：2VP-P（峰-峰值）

音频带宽：10Hz-20kHz

音频信噪比（加权） ：S/N≥85dB

输入阻抗：（lin-in）：600/47K，平衡/非平衡

输入阻抗：（lin-out）：600/10K，平衡/非平衡

采样频率：48KHZ

总谐波失真：0.1%

光接口

类型：FC,ST，SC可选

波长：1310/1550nm

传输介质：单模，多模可选

发射功率：-12dBm-+3dBm

接收灵敏度：-30dBm--20dBm

电源：

发送2A. 5VDC

接收2A.5VDC

平均无无故障时间 ：MTBF  >10万小时

功耗：10w

环境：

操作温度：-20℃to70℃

储存温度：-40℃to85℃

湿    度：0to95% 无凝露

非平衡音频尺寸：

1/2/4路：长133mm 宽80mm 高32mm

8/12/16路：长202mm 宽145mm 高38mm

平衡音频尺寸：

1/2/4路：长175mm 宽110mm 高45mm

1-8路机架式：长482mm 宽145mm 高45mm

工作状态指示灯

PWR为电源指示灯，通电时为亮，不通电时为灭

LINK为光链路指示灯，光纤链路断开时灯熄灭，光纤链路连上时灯亮

安装指南：

设备外壳并不防水，设备安装箱应充分考虑防水。

- 防雷，静电与接地：

我们强烈建议设备安装者充分考虑接地的雷击影响，并做好接地与防雷措施，过强的静电会使设备内的光器件与数据芯片损坏，建议对光端机的数据端口进行插拔的时候，请先将光端机的电源断开。

2、光纤与光器件：

光端机的光器机非常脆弱，对光纤进行插拔的时候需尽量小心，应避免对光器件造成永久损坏。需特别注意的是：光端机的光器件所产生的光源对人眼睛会产生永久性的损害，所以切勿用眼睛直视光端机的光器件。如需对光端机的光功率进行检测的时候，请使用光功率计一类的仪表。

3、设备与安装步骤：

（1）、光纤安装：在确认光纤链路符合安装要求的情况下请将光纤小心的插入光端机的光纤接口。

- 、开关量安装：开关量接口为接线端子

- 、以太网安装：以太网接口为标准的RJ45接口。

- 、数据安装：数据接口为接线端子

注意事项：

- 光端机电源输入为DC5V电源，请使用设备包装内提供的专用电源适配器供电。电源适配器的电压适应范围为AC125V-250V,切勿超范围使用。

- 光衰减范围为20dB，在工程应用中，光缆通道的总耗损应小于20dB，否者光接收机可能接收不到正常光信号。

- 光发射机和光接收机均为室内机型，使用温度和温度应在设备工作参数范围以内；否者可能会造成设备损坏。

- 光发射和接收器件在不连接尾纤接头时，请使用保护帽封好，以免灰尘进入，影响光信号传输。

- 设备内部没有配置维修配件，如果设备出现故障，请用户速与设备销售商或者公司技术部联系；因为设备内部电路为静电敏感器件，切勿私自拆开设备维修。