一、产品描述

8路百兆电口+2路百兆FX光口工业级以太网交换机，支持8个100Base-TX电口和2个100Base-X光口。交换机具有-40℃～85℃的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境，也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有IP40防护等级的外壳及LED指示灯，是一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

二、功能特性

●采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，
●保证数据传输可靠，工作寿命长
●支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
●网口支持全自动交叉识别
●内带存储转发机制，支持多种协议
●符合电信级运营标准，平均无故障工作在30万小时以上
●工作电源：DC 12-52V 提供反接保护
●使用SC光纤接口
●雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs)

- 规格参数

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 100M 2光8电工业级以太网交换机 |
| 产品型号 |  | VT-SC208G-M2系列 |
| 产品描述 |  | 8路百兆电口+2路百兆光口工业级以太网交换机 |
| 端口描述 |  | 8个RJ45端口+2个光纤接口 |
| 网络协议 |  | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x; |
| RJ45端口 |  | 10/100BaseT（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 |
| 光纤端口 |  | 100BaseFX端口（SC） |
| 双绞线 |  | 10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 meter) |
| 光缆 |  | 多模 ：1310nm 0～2KM 单模 ： 1310nm 0～20KM |
| 交换机属性 |  | 应用层级 ： 二层 背板总带宽 ： 20Gbps 整机包转发率 ： 14.88Mpps MAC 表 ： 16K 包缓冲区 ： 2M 延迟时间 ： <4μs 交换方式 ： 存储-转发 |
| 防护等级 |  | IP40 |
| LED 指标 |  | 电源指示灯 ： PWR 接口指示灯 ： 电口、光口（Link/ACT） |
| 电源 |  | 输入电压 ： DC12-52V（双电源冗余备份） 接入端子 ： 凤凰端子 支持双电源冗余 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 |
| 其他规格 |  |  |
| 工作环境 | 工作温度 ： -40～85 °C（-40～185 °F） 储存温度 : -40～85 °C（-40～185 °F） 相对湿度 : 5%～95%(无凝露） |  |
| 行业标准 | EMI ： FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A EMS : IEC(EN)61000-4-2(ESD) : ±8kV接触放电,±15kV空气放电 IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80～1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT) : 电源线 : ±4kV ; 数据线 : ±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge) : 电源线 : ±4kV CM/±2kV DM ; 数据线 :±2kV IEC(EN)61000-4-6(射频传导) : 3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz) IEC(EN)61000-4-16(共模传导) : 30V cont. 300V,1s IEC(EN )61000-4-8 Shock ： IEC 60068-2-27 Freefall ： IEC 60068-2-32 Vibration ： IEC 60068-2-6 |  |
| 机械属性 | 外壳 ： 金属材质 安装 ： DIN 卡轨式，壁挂式安装 重量 ： 0.64Kg |  |
| 平均无故障时间 | 300,000 小时 |  |
| 质保 | 1年 |  |

四、安装尺寸（单位：mm）

五、安装方式

五、连接图

七、订购信息

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| VT-SC208G-M2 | 2个百兆SC口光纤+8个百兆电口、导轨式安装、DC12-52V供电 |