- 工业级环网4光8电交换机

- 说明书

产品型号:VT-SC4004G-S

特点

- 独具工业级专用管理界面，支持环网功能，高效管理网络

- 高达6KV雷击保护

- 高达8KV的ESD静电保护

- 支持 IEEE802.1d 生成树（Spanning Tree）协议，让组网更简单；

- 支持组建环网网络，快速应用，保证网络的高效运行；

- 支持广播风暴抑制；

- 支持定制 12～57V 宽电压输入，接线端子供电

- 使用简单，即插即用，无需任何设置；

- 采用低功耗芯片，发热量低，能长时间稳定工作；

- 支持工业级工作温度：-40℃-80℃

- 支持工业级工作湿度：10%-90% RH无凝结

- 采用铝合金外壳，整体散热性更好，更显美观、精致。

指示灯定义

| - 正面指示灯 | - 状态 | - 描述说明 |
| --- | --- | --- |
| PWR：电源灯/系统指示灯 | 常亮 | 系统加载中（小于30秒） |
|  | 常灭 | 未插电 |
|  | 1S闪亮 | 系统正常运行 |
| 网口指示灯（橙色） | 常亮 | 对应端口工作在1000M速率模式 |
|  | 常灭 | 对应端口工作在100M速率模式或信号未联通 |
| 网口指示灯（绿色） | 常亮 | 对应端口工作在100M速率模式 |
|  | 常灭 | 对应端口网络信号未联通 |

| - 功能指示灯 | - 状态 | - 描述说明 | - 功能指示灯 | - 状态 | - 描述说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW：环网指示灯 | 常亮 | 组建环网成功 | 9-12：光口指示灯 | 常亮 | 光口连接正常 |
|  | 常灭 | 环网未组建 |  | 常灭 | 光口未连接 |
| V1:主电源指示灯 | 常亮 | 供电正常 | V2：从电源指示灯 | 常亮 | 供电正常 |
|  | 常灭 | 无电压输入 |  | 常灭 | 无电压输入 |
|  | 1/4S快闪 | 电源，电压异常 |  | 1/4S快闪 | 电源，电压异常 |
|  | 1S闪 | 正常供电中 |  | 1S闪 | 正常供电中 |

DIN导轨安装

尺寸与外观

技术参数

| 协议标准: | IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/FX IEEE802.3x Flow control | IEEE802.1q VLAN IEEE802.1p QoS IEEE802.1d Spanning Tree |
| --- | --- | --- |
| 管理端口 | - 1个console口 |  |
| 电口参数: | - 电口接头:8个RJ45 - 传输速率: 10/100/1000Mbps 自适应 - 电缆类型:UTP-5E 或更高级别 - 传输距离:100 米 |  |
| 光口参数: | - 光口接头:4个光口（SC口） - 传输速率:千兆 1.25Gbps - 光纤波长:1310nm/1550nm - 光纤类型:单模 9/125μm， - 传输距离:0km～20km |  |
| 性能规范: | - 转发方式:存储转发 - 传输模式:全双工/半双工自适应 - MAC 地址表:8K - 帧存储器:448Kbit - 网络延迟:≤150μs |  |
| 电源: | - 电源类型:工业端子接口 - 电源输入电压:DC12V-57V - 双电源备份 - P+P-(分别代表正极和负极） |  |
| 工作环境: | - 储存温度:-40～85℃ - 工作温度:-40～80℃ - 工作湿度:5%～90%无凝结 |  |
| 机械结构: | - 尺寸:188×130×50mm - 重量:1.5kg - 机身颜色:铝合金外壳 - 安装方式：DIN导轨式安装 |  |
| 组环特性 | - 1键快速组建环网 - 支持系统温度检测与报警 - 支持输入电源检测与报警 - 支持全端口网络检测与报警 |  |
| 生成树 | - 支持STP生成树协议， - 支持RSTP快速生成树协议， - 支持MSTP快速生成树协议， - 支持EPPS环网协议 - 支持EAPS环网协议 |  |
| VLAN配置 | - 支持基于端口VLAN - 最多可支持4096个VLAN |  |
| 端口汇聚 | - 支持8组汇聚，每组支持8个端口 |  |
| 端口镜像 | - 支持收发双向的端口镜像 |  |
| 环路保护 | - 支持环路保护功能，实时监测，智能阻塞，智能恢复 |  |
| 端口隔离 | - 支持下行端口相互隔离，同时能与上行口通信 |  |
| 网络管理 | - 支持WEB页面管理 |  |