名称：百兆光纤交换机

接口：多模双纤

型号：VT-SC204-M2

产品特点：

◆ 符合IEEE802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX/TX标准

◆ 支持全双工流量控制或半双工背压流量控制工作

◆ 支持最长1512byte超长数据包传输

◆ 兼容性好，对各种扩展协议数据帧完全兼容转发

◆ 内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播风暴

◆ 支持IEEE802.1p优先级协议模式、二级静态端口优先级模式和ToS优先级模式

◆ 支持MAC地址自动学习和自动更新功能，存储转发的运行机制

◆ 支持QoS，保证VOIP数据包传输

◆ 支持STP生成树，构成冗余网络

◆ 提供4个10/100M自适应RJ45端口，支持端口自动交叉，方便系统调试安装

◆ 提供2个100M光口，多模光纤传输

◆ 体积小，采用外置5V2A或者12V1A电源供电

◆ 低功耗低发热，能长时间稳定工作

技术参数：

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 接入方式 | 10/100Mbps |
| 标准 | IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast Ethernet |
| 转换方式 | 介质转换、存贮转发 |
| LED指示灯 | PWR（电源灯）：通电指示灯亮；熄灭表示电源不通。 FLNK（光纤连接灯）：常亮表示光纤连接正常，熄灭表示没有收到光信号。 100M（带宽指示灯）：常亮，表示该端口设置为100Mbps状态；熄灭，表示该端口设置在10Mbps工作状态。 TX1（1-2电口传输指示灯）：橙色灯亮，表示端口工作在100Mbps，熄灭表示工作在10Mbps；绿色灯闪烁，表示有数据传输。 TX2（3-4电口传输指示灯）：橙色灯亮，表示端口工作在100Mbps，熄灭表示工作在10Mbps；绿色灯闪烁，表示有数据传输。 |
| 电源 | DC5V-12V （外置电源） |
| 功耗 | 3W |
| 工作温度 | -20℃~55℃ |
| 工作湿度 | 5%~90% |
| 储存温度 | -30℃~65℃ |
| 储存湿度 | 5%~90%无凝结 |
| 尺寸 | 95mm*70mm*25mm |
| 电接口 |  |
| 接口类型 | 4个RJ45接口 |
| 接口标准 | IEEE802.3，IEEE802.3u |
| 接口速率 | 10/100M自适应 |
| 光接口 |  |
| 接口类型 | SC接口 |
| 光纤 | 多模光纤 |
| 波长 | 1310nm |
| 发送光功率 | 多模：-20dBm~-10dBm（2Km） |
| 传输距离 | 双纤多模：2Km |